| # 3ème ANNEE | # PRATIQUE | # PROFESSION : MECANIQUE AUTOMOBILE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Travaux pratiques. | # Durée : 180 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 1. Dossiers techniques. |  | # Durée : 6 h |
| 1.1 Application des dossiers techniques. | - Lire et appliquer les dossiers techniques, particulièrement les instructions pour la maintenance, du contrôle, la recherche des erreurs, le montage, le démontage et le réglage des groupes de construction et des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques. - Lire et appliquer les types des plaques et les signes caractéristiques. - Reconnaître et déterminer la construction des véhicules et agrégats, et contribuer des pièces d'échange se référant sur des dossiers techniques. - Préparer et évaluer le protocole de mesure et de contrôle. - Reporter des faits techniques en forme des protocoles. | En relation avec la théorie |

| # 3ème ANNEE | # PRATIQUE | # PROFESSION : MECANIQUE AUTOMOBILE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Travaux pratiques. | # Durée : 180 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 2. Travaux sur les systèmes d'injection pour les moteurs à combustion interne. |  | # Durée : 24 h |
| - Contrôler les installations d'injections pour les moteurs à combustion interne et juger le fonctionnement. | Suggestion pour les travaux pratiques: - Contrôle et réparation des installations d'injection continue: Pression du système, pression du contrôle, régulation d'échauffement, régulation de la pression, régulation de la pression d'essence, injecteurs, contrôle de l'échappement - Contrôle et réparation des installations d'injection intermittentes (installations d'injection à un point et à plusieurs points): Système d'essence (pompe, régulateur de la pression, supports d'injection), mesure du débit d'air (information de l'état de charge), interrupteur du clapet d'étranglement, régulation de la marche à vide, système de démarrage à froid, ajustage du marche à vide, contrôle de l'échappement, test du moteur, connexions du test, système auto - diagnostique, code des défauts - Catalyseur: Catalyseur à 3 voies, régulation Lambda-Sonde (sonde de tension) - Recherche systématique des erreurs sur les systèmes d'injection: Reconnaissance du système, circuits de commande, programme - test, rapports – test |  |
| 2.2 Régler et réparer les installations d'injections pour les moteurs à combustion interne. |  |  |

| # 3ème ANNEE | # PRATIQUE | # PROFESSION : MECANIQUE AUTOMOBILE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Travaux pratiques. | # Durée : 180 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 3. Travaux de carrosserie. |  | # Durée : 24 h |
| 3.1 Entretenir les éléments de constructions porteurs et munis de revêtements, et les groupes de construction de l'automobile. | Suggestions pour les travaux pratiques: - Démonter et monter les carrosseries serrées à viser ou des éléments de revêtement - Réparer les dégâts de laque, et polir les surfaces - Préparer les éléments de la carrosserie, le châssis ou les éléments de revêtement pour laquer - Contrôler la position des points de fixation pour le mécanisme de roulement et les agrégats de commande sur la carrosserie ou le cadre - Démonter et monter le revêtement intérieur - Démonter et monter le porteur des instruments - Eliminer l'étanchéité des espaces intérieure - Démonter et monter les vitres de l'automobile - Réparer le toit ouvrant - Démonter et monter les éléments de la carrosserie mobile - Renouveler la protection contre la corrosion sur des pièces de la carrosserie en tenant compte des instructions du producteur - Etancher les éléments de la carrosserie - Séparer et monter les éléments de la carrosserie soudés ou collés - Adapter les tôles de la carrosserie - Ajuster et enlever les bosses de la carrosserie - Souder les tôles de la carrosserie - Pointer et joindre en soudage par gaz inerte les éléments de la carrosserie dans des positions différentes - Equilibrer la rugosité à l'aide des matières de remplissage convenable - Ajuster des parties flexibles de la carrosserie - Compléter la carrosserie |  |

| # 3ème ANNEE | # PRATIQUE | # PROFESSION : MECANIQUE AUTOMOBILE |
| --- | --- | --- |

| ## Matière: Travaux pratiques. | # Durée : 120 h |
| --- | --- |

| # CONTENU | # DETAILS | # REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| # Sujet: 4. Travaux sur la suspension des roues, suspension élastique sur les ressorts et les amortisseurs. |  | # Durée : 12 h |
| 4.1 Contrôler de la suspension des roues, la suspension élastique sur les ressorts et les amortisseurs, et juger leur fonctionnement. | Suggestions pour des travaux pratiques - Contrôle et réparation de la suspension des roues: Démontage de la fusée d'essieu, changement du palier - guide, montage du boulon de la fusée d'essieu, détermination visuelle de l'état du palier et ajustement du fonctionnement du palier - Contrôle et changement des éléments défectueux de la suspension des ressorts: Démontage et montage des ressorts à lames, détermination visuelle de l'état des ressorts à lames, exécution des travaux sur les ressorts à lames (palier pour le boulon et œil du ressort), échange des ressorts à lames, dérouiller, nettoyer et graisser les ressorts à lames. Contrôle et changement des éléments défectueux de l'amortisseur: Méthodes de contrôle subjective (fluctuation du véhicule, confort des passagers, observation du mouvement des roues, jugement du trace des pneus (traces de glissement),contrôle visuelle, méthodes de contrôle objective (poste de contrôle des amortisseurs, réglage des amortisseur réglable, détermination des dégâts sur les amortisseurs, contrôle de montage des amortisseur |  |
| 4.2 Réparer la suspension des roues, des ressorts et des amortisseurs. |  |  |