Arduino

(60 périodes)

Ce cours se donne dans un laboratoire d’informatique sur ordinateur. ## Objectifs Ce cours est prévu pour l’enseignement de l’informatique et de l’électronique sur Arduino. Arduino est une plate-forme de prototypage d’objets interactifs à usage créatif constituée d’une carte électronique et d’un environnement de programmation. Cet environnement matériel et logiciel permet à l’utilisateur de formuler ses projets par l’expérimentation directe avec l’aide de nombreuses ressources disponibles en ligne. La carte Arduino repose sur un circuit intégré (un mini-ordinateur). Associée à des entrées et sorties qui permettent à l’utilisateur de brancher différents types d’éléments Entrées Sorties Numériques et Analogiques. Le(s) logiciel(s) de la Carte Arduino, est libre et ses plans sont disponibles sur Internet. Il existe plusieurs variétés de cartes Arduino (Nano, Uno, Méga, Lily pad, PLC…) Ainsi, l’Arduino a été conçu pour être doté d’une grande quantité d’entrées et de sorties, compatible Mac, Windows et Linux, programmable avec un langage très simple et open source. Il n’y a là que des avantages pour le monde scolaire, et Technique en particulier parce que l’Arduino se situe au croisement entre l’informatique, l’électronique et les travaux manuels Mécaniques. L’approche pédagogique de l’Arduino est particulière. Il ne s’agit pas d’aborder la matière d’une manière linéaire, mais en bricolant et en «bidouillant»: on câble, on branche et on regarde ce que cela donne. C’est une approche par la pratique et l’expérimentation, qui convient très bien à des élèves, même (et surtout) peu scolaires. L’Arduino est un excellent outil pour le learning by doing et le project based learning. L’Arduino permet de s’initier à la programmation, et à l’électronique mais aussi de réaliser des projets concrets. Il suffit souvent de quelques LEDs ou de quelques relais pour réaliser des choses étonnantes. ## evaluation Il est conseillé d’évaluer cette matière à l’aide d’un examen officiel pratique.

La Gestion de Classe

Devant le faible prix du Arduino uno, l’idéal est d’en offrir (ou d’en faire acheter) un par élève.

Cela apporte quelques avantages, comme l’initiation à la soudure, le respect du matériel, la possibilité pour l’élève de travailler à la maison...

L’enseignant devrait avoir une réserve de petit materiel électronique (câbles, LEDs, résistances,...) à disposition des élèves, afin de compléter le kit, d’autant plus que ce matériel est lui aussi très avantageux.

Matériel recommandé pour une classe, en plus du matériel de base:(BP et ou BT1).

Diverses LEDs en réserve

Choix de résistances (100, 220, 470, 1k, 10k Ohms)

Câbles patch

Postes ou fers à souder pour l’électronique

Un ou plusieurs multimètres

Pinces et tournevis pour l’électronique (au moins un jeu)

Une pince à dénuder

Éventuellement: lampes de bureau équipées de loupe

Un ordinateur par élève.

Introduction MATERIEL (Carte(s) Arduino)

Constitution de la carte.

Connecteurs,

LEDs(S) Implémentée,

Butons de Reset

Le Cerveau de la Carte (Microcontrôleur)

L’Alimentation (Externe, et sur la Carte 5V, 3.3V)

La Connectique et Nomenclatures des connecteurs.

Plaquette d’expérimentation (Test Bocard)

“Soudure”.

Regelés de Sécurité de Laboratoire ( Tout Doit être Contrôlé par l’enseignant, Soudure, Electrisation,…)

Introduction Logiciel

Les Logiciels Dédier pour Arduino sont en fonction des niveaux en cites

S4A Scratch Pour Arduino Logiciel simple pour les niveaux BP et BT1 (de même mBlock, ModKit,...)

Le Ardu Block et Arduino IDE pour Les BT2, BT3.

Arduino IDE, Python, Visual Studio de Microsoft, LabView et MatLab..... Pour les niveaux TS et LT.

Expliquer L’utilisation du Logiciel (S4A,...)

L’interface de scratch

Les blocs de programmation (Contrôle, Mouvement)

Exercice: Allumage d’une LED sur le pin 13

Schéma algorithmique

Schéma Electrique 	(en utilisant le software Fritzing ou par

des modules déjà preparer)

Remarques

Un Rappel simple d’électricité en fonction de la spécialisation (Circuit Simple et Diode LED).

Résistance (loi d’Ohm, Code Couleur).

Faire clignoter la LED intégrée

(L’Arduino possède une LED montée sur le port 13)

- Prise en compte des instructions de la partie déclarative (Appuie sur Drapeau vert ou autre).

- Exécution de la partie configuration (Sortie On, Sortie Off).

- Exécution de la boucle sans fin (la boucle sans fin est exécutée indéfiniment. Puis défie le nombre d’action Répéter 10 fois par exemple).

Schéma Algorithmique

Schéma Electrique

Test pour Diffèrent Attend.

Modifie le “code” pour faire clignoter les deux LEDs en même temps.

Modifie ton “code” pour faire clignoter les LEDs en alternance.

Clignotant affichage de l'état de sortie sur l’écran écran. (Introduction d’une Image de Clignotement sur l’écran de PC marche en Synchronisation avec le Circuit).

Faire clignoter une LED 10 fois (Définition d’une Variable pour les Niveaux supérieure)

Application – Les feux de circulation

Les Entrées

Différents genres de Buttons Poussoir

Le bouton poussoir normalement ouvert (NO)

Le bouton poussoir normalement fermé (NF)

Les interrupteurs

Exercice:

Faire Allumer une LED Si le Buttons est Appuyé

Clignoter une LED si Buttons Appuyer

Réalisation d’un Buttons Virtuel sur l’écran pour Faire les mêmes Fonctions précédentes.

Réaliser un Bistable

Schéma Algorithmique

Schéma Electrique

Contrôle de sortie en utilisant le clavier

Allumer et Eteindre une ou plusieurs LED (Lampes) par appuis sur le Clavier (+ allumer, - Eteindre)

Exercice:

Réaliser un Compteur (puis un compteur d’appuis de Buttons).

Les Entrées Analogiques

Etude des Capteur Non Linéaire (LDR,...) Capteur de température LM 35 ou équivalent

Exercice:

Faire Allumer une LED si la Valeur Capter Attend une certaine valeur.

Clignoter une LED si une valeur est atteinte.

Schéma Algorithmique

Schéma Electrique

Visualiser sur L’écran la Variation de température mesuré par

Le LM 35

Etudes des moteurs

Différents Genres de moteurs DC, Moteur pas à pas, Servons Moteur.

Pont en H (Circuit intègres Dédier)

Exercice:

Faire Varier la Vitesse d’un moteur.

Activer deux moteurs (Droite et Gauche).

Réalisation d’un simple système Automatique.

Schéma Algorithmique.

Schéma Electrique.

Petit Projet en Assemblant Les Exercices précédents selon les idées de l’instructeur et les étudiants.